LSP-LRS-0CA0激光测距机

技术说明书

产品名称   激光测距机

产品型号   LSP-LRS-0CA0

- 一、概述

LSP-LRS-0CA0激光测距机为吊舱光电系统中的人眼安全激光测距机，可探测目标距离并通过串口通讯将测得距离传输到上位机中。

- 二、结构组成和主要功能指标

LSP-LRS-0CA0激光测距机由激光器、发射光学系统和接收光学系统以及控制电路组成。主要性能如下：

- 2.1 作用距离

- 通视条件下能见度不低于8km，对车辆（2.3m×2.3m 目标,漫反射率≥0.3，湿度≤80%）测距距离≥4km；对人员（1.75m×0.75m 目标）测距距离≥2km；对大目标（楼房）测距距离≥6km。

- 2.2 主要功能

激光测距机的主要功能有：

- 单次测距和连续测距；

- 距离选通、前后目标指示；

- 自检功能。

- 2.3 性能

- 波长：1535nm±5nm；

- 激光发散角：≤0.5mrad；

- 连续测距频率：1~10Hz可调；

- 测距精度：≤±2m（RMS）；

- 准测率：≥98%；

- 最小测程：≤20m；

- 测距分辨率：≤30m（多目标）；

- 电源电压：DC9V～16V；（可定制）

- 重量：≤80g；

- 功率：平均功耗≤1.5W（1Hz工作），峰值功耗≤5W；

- 尺寸：≤68mm×45mm×36mm；

- 工作温度：-40℃～+65℃；

- 储存温度：-55℃～+70℃；

- 2.4 接口说明

- 通讯接口:RS422，115200bps

- 电气接口:接口型号为Molex连接器 51021-0800，接口定义详见下表。

| 8P插座接线定义 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 线序号 | 定义 | 线颜色 | 备注 |
| 1 | RS422 RX+ | 棕 | RS422接收+ |
| 2 | RS422 RX- | 蓝 | RS422接收- |
| 3 | RS422 TX- | 黄 | RS422发送- |
| 4 | RS422 TX+ | 紫 | RS422发送+ |
| 5 | GND | 白 | 通信接口地 |
| 6 | +12V | 红 | 供电 |
| 7 | GND | 黑 | 供电地 |
| 8 | 预留 | 空 | 预留 |

- 2.5 安装孔尺寸

- 三、使用注意事项

- 本测距机发射的激光为1535nm对人眼安全的激光，虽然为人眼安全波长，但建议不要直视激光；

- 在调整光轴的平行度时，务必挡住接收镜头，否则由于回波过强从而导致探测器永久损坏；

- 本测距模块为非气密，务必保证使用环境相对湿度小于80%，并保证使用环境清洁卫生，以免损坏激光器；

- 测距机的测程与大气能见度和目标的性质有关，在有雾、雨及风沙的情况下测距会减少测程。绿色的树叶簇、白色的墙、暴露的石灰岩等目标有较好的反射率，可以增加测程。另外，目标对激光束的倾角增大时，会减少测程；

- 严禁对20米之内的玻璃 、白墙等强反射目标发射激光，以免回波太强，导致APD探测器损坏；

- 严禁在通电状态下拔插电缆；

- 务必保证电源极性连接正确，不然将导致设备永久损坏；